COMUNA SÂNTANDREI

Nr.5827 din 19.05.2022

ANUNŢ privind consultare elaborare

Plan Urbanistic Zonal ” Introducere teren în intravilan și  lotizare pentru locuințe și

funcțiuni complementare  nr.cad.60289

localitatea Sântandrei, comuna Sântandrei, județul Bihor”

Proiectant: S.C. SIMSTA S.R.L. – șef pr.arh.diplomat Dolog Valentin, proiectant arh.Bront Simona

Inițiator: Micoriciu Anca-Georgiana

Terenul propus pentru reglementare, situat în partea sudică a localității Sântandrei, în extravilan, este identificat cu nr.cad.60289, însris în CF nr.60289 cu suprafața de  14909 mp. Acest teren este mărginit la nord de terenuri arabile în extravilan, la sud cu parcelarea aferentă străzii Greierului, la vest de str. Independenței, la est de capătul str.Vișinilor.

Conform Legii 350/2001, pentru construirea de locuințe și funcțiuni complementare pe teren

extravilan este necesară introducerea terenului în intravilan prin elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal.

Prin P.U.Z. se propun 20 loturi  pentru construire locuințe amplasate pe o parte a unui drum nou creat și 1 lot (lot nr.4 – 745mp) pentru obiective de utilitate publică /spații verzi – cu suprafața de 5% din total teren , amplasat spre strada Iindependenței.

Reglementările propuse și prezentate în planșa 3/U sunt:

Funcțiunea  locuire                  :locuințe individuale izolate sau cuplate funcțiuni complementare și locuințe colective

1.Locuințe individuale L1  - loturile 5-21

Funcțiunea  locuire   :locuințe individuale izolate sau cuplate și anexele acestora

Funcțiuni complementare locuirii: cu condiționări: anexe gospodărești, servicii cu acces public de proximitate și comerț en detail, servicii profesionale sau manufacturiere, funcțiuni de învățământ și cercetare și respectiv funcțiuni de turism

Mărime parcele                           : 540  ÷  547 mp

Front la stradă                             :15  m

Regim maxim de înălțime            : S(D) +P+1E(M)

pentru Locuințe                            :P.O.T. max.35% ,    C.U.T. max.0,9

pentru Loc și funcț complem..       P.O.T. max.40% ,    C.U.T. max.1

Retragere stradă                         : min.5,00 m

Retragere spate                          : min.5,00 m

Retrageri laterale                       : min.3,5 m pe o parte, iar pe cealaltă parte cu respectarea Codului civil

Parcaj obligatoriu pe lot              : min.1 loc / lot pentru AC < 100mp +1 loc pentru funcț. complementare

Înălțime gard perimetral              : max. 2,50 m spre vecini

: max.2,00 m la stradă – cu soclu de 80 cm și înălțime și în rest     transparent din grilaj metalic sau sistem similar cu vizibilitate din ambele direcții și pătrunderea vegetației

Gardul se va amplasa pe mejdie cu acordul vecinilor, în lipsa acordului se va poziționa la distanță de 5 cm pe terenul beneficiarului.

Conditii specifice impuse: plantări arbori, spații verzi pe 20% din suprafata lotului

Amplasarea anexelor gospodărești și garajelor este posibilă în spatele parcelei și în afara ariei construibile reglementate pentru locuințe cu respectarea Codului civil, cu condiția să aibe o înălțime maximă de 3 m la streașină și 4 m la coamă, iar în situația în care anexa are calcan spre mejdie hmax calcan=3,5m. Este obligatorie amplasarea garajelor la min. 6m retragere în incintă pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

2.Locuințe colective  L2  - loturile 1,2,3   - prin alipire 1612mp

Front la strada nouă                     :44,79 m

Regim maxim de înălțime            : S(D) +P+2E3et.3retras(M) ,   Hmax.=15m

pentru Locuințe  exclusiv              :P.O.T. max.30% ,    C.U.T. max.1,2

pentru comerț la parter:                :P.O.T. max.40% ,    C.U.T. max.1,3

Retragere la  străzi                       : min.6,00 m

Retragere la sud                           : min.8,00 m

Retragere la est                            : min.4 m

Pe terenul studiat nu există utilități. Acestea se vor asigura prin extinderea  rețelelor de alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal existente pe str.Independenței.

În temeiul Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin HCL nr.23 /31.03.2011, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia privind documentele propunerii de PU.Z., la sediul Primăriei Sântandrei, în perioada 20.05 – 03.06.2022, în intervalul orar 9:00 – 14:00.  Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este consilier Mihuţa Tudora din cadrul compartimentului  Urbanism al Primăriei comunei Sântandrei - str. Principală, nr.452, tel./fax: 0259-415947, e-mail: primaria.santandrei@gmail.com. Răspunsul la observaţiile și sugestiile transmise va fi publicat pe pagina de internet a primăriei: www.primariasantandrei.ro.

Primar	                           Consilier Urbanism

Ioan MĂRCUŞ                          		                          Tudora MIHUŢA