COMUNA SÂNTANDREI

Nr.11984 din 26.10.2020

ANUNŢ privind consultare elaborare

Plan Urbanistic Zonal ”Lotizare pentru locuințe și funcțiuni complementare,

nr.cad.6346, 6295 și 6294 sat Sântandrei, comuna Sântandrei, județul Bihor”

Proiectant: S.C. Proiectare EXPRESIV S.R.L. – arh.Rodica Sim

Inițiatori: Alungi Irina, Ignat Gh.-Florin, Socaciu Florica-Adina și Razău Rozalia

Terenul propus pentru parcelare se află în intravilan, zona vestică a localității, fiind delimitat la nord de un drum de exploatare cu nr.cad. 10217, la est de parcelarea străzii Macului, la vest de un teren arabil în intravilan (nr.cad.6706) și la sud de calea ferată Oradea-Cheresig. Accesul la teren se face din drumul județean DJ 797 pe strada Trandafirilor și apoi din drumul de exploatare cu nr.cad. 10217.

Conform PUG în vigoare terenul este situat în subzona L3 – de locuințe și funcțiuni complementare pe bază de PUZ/PUD. De aceea pentru lotizare și construire de locuințe cu funcțiuni compementare este necesară elaborarea unui puz.

Terenul care generează PUZ este format din trei loturi identificate prin nr.cad.6346 cu suprafața de 5000 mp, nr.cad. 6294 cu suprafața de 5800 mp și nr.cad.6295 cu suprafața de 11600 mp, suprafața totală fiind de 22400 mp.

Prin P.U.Z. se propune parcelarea  terenului în 36 loturi de locuințe de o parte și alta a unui drum nou creat cu   lățimea de 12 m. La nord se va lărgi drumul de exploatare existent pentru a ajunge la 12m lățime. Paralel cu Calea ferată se propune o retragere de 7m, similar cu PUZ –ulpentru strada Macului.

Reglementările propuse și prezentate în planșa 3/U sunt:

Funcțiunea locuire                       : locuințe unifamiliale individuale sau cuplate și anexe

locuințe semicolective cu 2 unități locative (bifamiliale)

Funcțiuni complementare locuirii : conform regulamentului aferent PUZ

Mărime parcele                            : 500 ÷ 520 mp

Front la stradă                              : min.16,05 ÷16,98 m

Regim maxim de înălțime            : S(D)+P+1E(M)

P.O.T.                                           : max.40%

C.U.T.                                           : max.0,9

Retragere de la stradă                : min.4,00 m

Retragere spate                           : min.9,00 m

Retrageri laterale                     : min.3,00 m pe oparte și cu respectarea Codului Civil pe cealaltă parte

Parcaj obligatoriu pe lot               : minim 1 loc/locuință

Înălțime gard perimetral               : max. 2,50 m spre vecini

: max.2,00 m la stradă (transparent)

Conditii specifice impuse: plantări arbori, spații verzi pe 20% din suprafata lotului, pentru fiecare 150mp de parcelă să se planteze un pom

Amplasarea anexelor gospodărești și garajelor este posibilă și în afara ariei construibile reglementate pentru locuințe cu respectarea Codului civil, cu condiția să aibe o înălțime maximă de 3 m la streașină și 4 m la coamă, iar în situația în care anexa are calcan spre mejdie hmax calcan=3,5m. Opțional se poate admite alinierea la frontul stradal a garajelor auto care nu vor depăși la streașină 3,00m și la coamă 4m.

Pe terenul studiat nu există utilități. Alimentarea cu energie electrică și gaz se vor asigura prin extinderea  rețelelor existente pe strada Macului. Alimentarea cu apă și canalizarea se vor face provizoriu din puț forat și la un rezervor ecologic vidanjabil pe fiecare lot, până la extinderea rețelelor din strada Independenței.

Deoarece administrația publică locală nu dispune de resurse financiare pentru edificarea rețelelor de utilități, inițiatorii P.U.Z.-lui vor avea obligația de-a realiza extinderea rețelelor de energie electrică, gaz, și apă pe drumul nou constituit și de a pietrui drumul, pe cheltuiala proprie.

Recepția locuințelor se va face numai după realizarea  rețelelor de energie electrică și gaze naturale.

În temeiul Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin HCL nr.23 /31.03.2011, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia privind documentele propunerii de PU.Z., la sediul Primăriei Sântandrei, în perioada 26.10 – 09.11.2020, în intervalul orar 9:00 – 14:00.  Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este consilier Mihuţa Tudora din cadrul compartimentului  Urbanism al Primăriei comunei Sântandrei - str. Principală, nr.452, tel./fax: 0259-415947, e-mail: primaria.santandrei@gmail.com.Răspunsul la observaţiile și sugestiile transmise va fi publicat pe pagina de internet a primăriei: www.primariasantandrei.ro.

Primar,	                         Consilier Urbanism

Ioan Mărcuş                          		                          Tudora Mihuţa