COMUNA SÂNTANDREI

Nr.7431 din .21.07.2020

ANUNŢ privind consultare elaborare

Plan Urbanistic Zonal ”Întroducere teren în intravilan și lotizare pentru locuințe și funcțiuni complementare, nr.cad.6748 și 7460

sat Sântandrei, comuna Sântandrei, județul Bihor”

Proiectant: S.C. SIMSTA DESIGN S.R.L. – arh. Pompiliu Câmpeanu

Inițiatori: SIMSTA IMOB SRL, Lencar Horea-Cristian, Lencar-Moțoc Andrada-Cătălina

Terenul propus pentru parcelare se află în extravilan, zona sudică a localității, fiind delimitat la sud  de parcelarea pentru locuințe inițiată de Popa Viorica, la est de parcelarea străzii Narciselor, la vest și nord de parcele agricole proprietate privată. Accesul la teren se face din drumul județean DJ 797 pe strada Independenței și apoi din str.Ghioceilor. De aceea pentru lotizare și construire de locuințe cu funcțiuni compementare este necesară elaborarea unui puz.

Terenul care generează PUZ este format din două loturi identificate prin nr.cad.6748 cu suprafața de 5800 mp și nr.cad.7460 cu suprafața de 15200 mp, suprafața totală fiind de 21000 mp.

Prin P.U.Z. se va propune parcelarea  terenului în 32 loturi pentru locuințe, amplasate pe o singură parte a unui drum nou creat prin puz-ul inițiat de Popa Viorica având  lățimea de 9 m. Drumul urmează să fie lărgit prin cedare de teren de către inițiatorii prezentului puz.cu încă 9m astfel că acesta va avea în final un profil de 18 m, încluzând și zona verde ce trebuia asigurată în procent de 5% din suprafața totală a lotului initial.

De asemeni, se are în vedere corelarea cu parcelările adiacente respectiv lărgirea drumurilor din estul și vestul parcelei cu fâșii de teren de câte 6 m lățime și continuarea, pe lățimea lotului, a drumului median început în PUZ-ul inițiat de Popa Viorica

În regulamentul aferent PUZ se definesc funcțiunea zonei, căile de acces la parcele, retragerile clădirilor, regimul maxim de înălțime, gradul de ocupare, profilele transversale ale căilor de acces, circulația și regimul juridic al terenurilor și dotarea cu utilități, respectând cerințele HGR nr.525/1996 privind locurile de parcare și zonele verzi aferente.

Reglementările propuse și prezentate în planșa 3/U sunt:

Funcțiunea locuire                       : locuințe unifamiliale individuale sau cuplate și anexe

locuințe semicolective cu 2 unități locative (bifamiliale)

Funcțiuni complementare locuirii : conform regulamentului aferent PUZ

Mărime loturi                                : 500 mp  excepții două loturi de colț de 382 mp și 400 mp

Front la stradă                              :15 m – excecpții 14,68m ; 16,17m și 17,18 m

Regim maxim de înălțime          : S(D)+P+1E(M/Er)

P.O.T.                                            : max.40%

C.U.T.                                           : max.1

Retragere de la stradă                : min.6,00 m

Retragere spate                           : min.6,00 m

Retrageri laterale                         : cu respectarea Codului Civil, sau cu acordul vecinilor pentru retrageri mai mici

Parcaj obligatoriu pe lot               : minim 1 loc/locuință

Înălțime gard perimetral               : max. 2,50 m spre vecini

: max.2,00 m la stradă (transparent)

Conditii specifice impuse: plantări arbori, spații verzi pe 20% din suprafata lotului, pentru fiecare 150mp de parcelă să se planteze un pom

Amplasarea anexelor gospodărești și garajelor este posibilă și în afara ariei construibile reglementate pentru locuințe cu respectarea Codului civil, cu condiția să aibe o înălțime maximă de 3 m la streașină și 4 m la coamă, iar în situația în care anexa are calcan spre mejdie hmax calcan=3,5m. Opțional se poate admite alinierea la frontul stradal a garajelor auto care nu vor depăși la streașină 3,00m și la coamă 4m.

Se are în vedere corelarea cu parcelările adiacente respectiv lărgirea drumurilor din estul și vestul parcelei cu fâșii de teren de câte 6 m lățime și continuarea, pe lățimea lotului, a drumului median început în PUZ-ul inițiat de Popa Viorica.

Pe terenul studiat nu există utilități. Acestea se vor asigura prin extinderea  rețelelor de alimentare cu energie electrică, gaz, apă și canalizare existente pe strada Ghioceilor sau Narciselor.

Deoarece administrația publică locală nu dispune de resurse financiare pentru edificarea rețelelor de utilități, inițiatorii P.U.Z.-lui vor avea obligația de-a realiza extinderea rețelelor de energie electrică, gaz, și apă pe porțiunea de stradă lărgită și de a pietrui drumul, pe cheltuiala proprie.

Recepția locuințelor se va face numai după realizarea  rețelelor de energie electrică și gaze naturale.

În temeiul Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin HCL nr.23 /31.03.2011, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia privind documentele propunerii de PU.Z., la sediul Primăriei Sântandrei, în perioada 22.07 – 05.08.2020, în intervalul orar 9:00 – 14:00.  Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este consilier Mihuţa Tudora din cadrul compartimentului  Urbanism al Primăriei comunei Sântandrei - str. Principală, nr.452, tel./fax: 0259-415947, e-mail: primaria.santandrei@gmail.com.Răspunsul la observaţiile și sugestiile transmise va fi publicat pe pagina de internet a primăriei: www.primariasantandrei.ro.

Primar,	                         Consilier Urbanism

Ioan Mărcuş                          		                          Tudora Mihuţa