I. FOAIE DE GARDA

Lucrarea : PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE

Amplasament : com. Santandrei, sat Palota, nr. CAD 57772, jud. Bihor

Faza : P.U.Z.

Beneficiar : DORNER PETER si sotia DORNER STELA ANA

Proiectant general : S.C. Contemporan Proiect S.R.L.

Arhitectura : arh. Oprea Ionut - Razvan

Coordonator urbanism : arh. Trifa Adeona

Nr. Proiect : 511 / 2017

MEMORIU TEHNIC

CAPITOLULU I – INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A INVESTIȚIEI

| Denumirea proiectului | P.U.Z. – PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE |
| --- | --- |
| Beneficiar | DORNER PETER si sotia DORNER STELA ANA |
| Adresa lucrare | com. Santandrei, sat Palota, nr. CAD 57772, jud. Bihor |
| Proiectant general Sef proiect Proiectat Desenat Coordonator urbanism | S.C. CONTEMPORAN PROIECT S.R.L. ing. Razvan Fodor arh. Ionut Oprea arh. Ionut Oprea arh. Mircea Calin Lungu |
| Nr. proiect | 511 / 2017 |
| Data elaborării | Noiembrie 2017 |

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

La solicitarea beneficiarului Dorner Peter, s-a intocmit prezenta documentatie, ca urmare a Certificatul de Urbanism nr. 111 din 12.02.2018 eliberat de Consiliul Judetean Bihor, privind realizarea obiectivului de investitii “PUZ – Parcelare teren pentru locuinte”.

Terenul pentru care s-a elaborat prezenta documentatie – faza P.U.Z. are o suprafata de 7978 mp si este amplasata in intravilanul localitatii Palota, fiind identificat cu extras CF nr. 57772 si nr. CAD 57772.

Documentația s-a întocmit în conformitate cu prevederile legilor:

350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului;

Legea 50/1991 modificată cu Legea 453/2011, H.G. 525/1996 republicată în 2002 privind R.G.U.;

H.C.L.Oradea nr. 834 din 14.12.2010 privind indicatorii teritoriali;

Indicativ GM 010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT 176/N/2000 – Ghid privind Metodologia de Elaborare și Conținutul Cadru al P.U.Z.

Deasemenea s-a avut în vedere P.U.G. Santandrei aprobat prin H.C.L. nr. 25 / 31.05.2006 cat si propunerile din PUG Santandrei aflat in curs de actualizare.

Planul Urbanistic Zonal stabilește strategia și reglementările necesare rezolvării problemelor de ordin funcțional, tehnic și estetic din cadrul zonei studiate astfel:

  - - accesul la loturile noi propuse.

  - - retelele de drumuri si profilele transversale ale acestora

  - - aliniamente propuse

  - - regimul de inaltime maxim si retragerile cladirilor

  - - gradul de ocupare al terenului

  - - circulatia si regimul juridic al terenului si dezvoltarea infrastructurii edilitare

Prevederi ale Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. Santandrei:

În conformitate cu prevederile PUG Santandrei și CU nr. 111 din 12.02.2018 terenul este situat în intravilanul localitatii Palota.

Destinația terenului studiat stabilită prin planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate este de:

Funcțiunea existenta: zona cu functiune predominanta de locuire cu functiuni complementare cu interdictie temporara de construire pana la intocmire de P.U.Z. sau P.U.D.

Functiunea propusa: L.M.R. - locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter rural.

Utilizari admise in zona:

- Locuinte individuale (unifamiliale) si anexele acestora: garaje, filigorii, imprejmuiri, platforme carosabile si pietonate, amenajari exterioare.

Utilizari admise cu conditionari:

- Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative - apartamente suprapuse sau locuinţe cuplate.

- Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

- Servicii cu acces public (servicii de proximitate), prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii:

- (a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;

- (b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp;

- (c) să implice maximum 5 persoane;

- (d) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;

- (e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine;

- (f) pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate;

- (g) pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcţiile.

- Activităţi agricole

- (agricultură, legumicultură, livezit, viticultură, solarii, răsadniţe, pepiniere viticole, pepiniere pomicole, cultivarea plantelor cu folosinţă industrială, farmaceutică sau decorativă), cu următoarele condiţii:

- (a) să nu producă poluare fonică sau chimică

- (b) depozitarea utilajelor şi a materialelor să se realizeze în interiorul clădirilor

- Sevicii profesionale sau manufacturiere,mică producţie, prestate de proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:

- (a) să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire;

- (b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 160 mp;

- (c) să implice maximum 5 persoane;

- (c) activitatea (inclusiv depozitarea materialelor, materiilor prime şi a utilajelor de orice fel aferente acesteia) să se desfăşoare numai în interiorul clădirilor;

- (d) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine;

- (e) pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate.

- Funcţiuni de învăţământ şi cercetare şi Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii:

- (a) funcţiunile de turism se vor limita la următoarele tipuri: vilă turistică, pensiune turistică categoria urbană cu maxim 10 camere;

- (b) să se elaboreze un PUD pentru organizarea ocupării parcelei;

- (c) să se asigure suprafeţele necesare (de teren, utile, desfăşurate), funcţie de capacitate, conform normativelor privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor de acest tip;

- (d) pe parcelă să nu existe alte funcţiuni

Investiția propusă de beneficiar se încadrează în caracteristicile zonarile functionale propuse in Planul Urbanistic General al com. Santnadrei aflat in curs de avizare si aprobare.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

Lista studiilor și a proiectelor elaborate anterior:

  - P.U.G. Santandrei, Regulamentul Local de Urbanism

  - Planurile topografice întocmite în scopul realizării P.U.Z. și a stabilirii limitei de proprietate precum și a eventualelor diferențe de nivel;

  - Planurile cu utilități și cu zone de restricție emise de către regiile proprietare;

Lista studiilor și a proiectelor elaborate concomitent cu P.U.Z.:

  - S-a obtinut certificatul de urbanism nr.  111 din 12.02.2018.

  - In zona studiata, pana la data elaborarii prezentului PUZ, nu s-au intocmit alte studii de urbanism care sa vina in contradictie cu propunerile prezentei lucrari.

Date statistice:

-     nu este cazul

CAPITOLUL II – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. DATE PRIVIND EVOLUTIA ZONEI

Amplasamentul studiat se află în intravilanul localitatii Palota, judetul Bihor, în partea sud-estica a localității. Ca vecinatati terenurile studiate sunt delimitate la nord, sud si est de parcele private, respectiv vest – drum public de acces.

Terenul studiat are o suprafata de 7978 mp cu dimensiuni generale in plan de 114.93 m x 70.10 m si o forma regulata.

Accesul in zona se realizează din drumul public de acces identificat cu nr. CAD 10405.

În momentul de față, zona nu este reglementata.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

Zona studiata se învecinează la:

Nord  – teren in proprietate privata

Vest – drum public de acces.

Est – teren in proprietate privata.

Sud – teren in proprietate privata

Terenul studiat are o suprafata de 7978 mp cu dimensiuni generale in plan de 114.93 m x 70.10 m si o forma regulata.

2.3. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INTITUȚII DE INTERES GENERAL, ETC.

Accesul in zona se realizează din drumul public de acces identificat cu nr. CAD 10405.

Terenul studiat este liber de contructii.

Se propune lotizarea terenului studiat in 12 loturi, cu suprafete variabile de la 441 mp la 1 1400 mp. Sunt propuse 10 loturi destinate locuirii, 1 lot cu destinatia drum privat de acces si 1 lot cu destinatia drum public de acces.

2.4. CIRCULATIA RUTIERA SI PIETONALA

Aspecte critice privind desfasurarea in zona a circulatiei:

Accesul la viitoarele parcele se va realiza din drumul public de acces identificat cu nr. CAD 10405 pe 1 drum privat propus cu un profil de 12.00 m.

De asemenea se propune largirea  drumului public de acces identificat cu nr. CAD 10405 la profil transversal de 12.00.

Drumul privat cu profil transversal de 12.00m a fost prevazut cu trotuare pe ambele laturi cu latimea de 1.12, o banda de stationare de 2.50 m si alea carosabila de 3.50 m.

Profilul transversal al drumului public a fost propus spre reglementare la 12.00 m, astfel incat sa fie alcatuit din trotuar, pista de biciclete, zona verde, doua benzi de circulatie si o banda destinata stationarii autovehiculelor.

Parcarea va fi asigurata in interiorul fiecarui lot nou creat.

Pe fiecare lot cu o cladire cu Aria Utila mai mica de 150 mp se va asigura minim 1 loc de parcare.

Pe fiecare lot cu o cladire cu Aria Utila mai mare de 150 mp se va asigura minim 2 locuri de parcare, dintre care cel putin unul incorporate in volumul cladirii principale sau intr-un garaj.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Relaționări între funcțiuni.

Amplasarea corpurilor principale in interiorul parcelelor se va face conform regulamentului de urbanism propus pe zona, respective cu o retragere de la frontul stradal de 3.00 m, retrageri laterale de 2.00 m, pe fiecare latura si retrgerea spate de 6.00 m.

Amplasarea corpurilor secundare si a anexelor se va face conform Cod Civil.

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

Se propune extinderea retelelor pe drumul public, respectiv privat, atfel incat toate parcelele sa poate fi racordate la utilitatile necesare. Extinderea retelelor se va face odata cu amenajarea drumului.

2.6.1. ALIMENTAREA CU APĂ ŞI CANALIZARE

Apa potabila se va obtine prin racordarea fiecarei parcele la reteaua de apa potabila a comunei.

Canalizarea apelor uzate se va executa prin racord  la reteaua de canalizare a imobilului cu deversare in rezervorul vidanjabil.

2.6.2. ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ

Încălzirea se va prin centrale termice proprii.

2.6.3.ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrica a constructiei noi propuse se va realiza prin racod la reteaua stradala existenta.

2.6.4. TELEFONIZARE

Telefonia se poate asigura cu ajutorul rețelelor mobile, tip GSM.

Pe terenurile studiate nu sunt cabluri electrice / conducte ale utilităților publice care să poată fi afectate de investiția nou propusă.

CAPITOLUL III –  PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

În conformitate cu prevederile PUG Santandrei și CU nr. 111 / 12.02.2018 terenul este situat în intravilanul localitatii Palota.

Funcțiunea existenta: zona cu functiune predominanta de locuire cu functiuni complementare cu interdictie temporara de construire pana la intocmire de P.U.Z. sau P.U.D.

Functiunea propusa: L.M.R. - locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter rural.

Prin PUZ se propune:

  - Parcelarea terenului cu nr. CAD 57772  in 12 loturi cu diferite dimensiuni.

  - Crearea unui drumprivat de acces la loturile propuse.

  - Reglementarea parcelelor noi create.

  - Reglementarea profilului transversal al drumului public identificat cu nr. CAD 10405.

  - Studierea posibilitatii de extindere a retelelor de utilitati din zona studiata.

Indicatori urbanistici existenti: POT 0% si CUT 0.0

Indicatorii urbanistici propusi: POT 35%, si CUT 0.9

Propunerea facuta se incadreaza in indicatorii maximi stabiliti prin PUG-ul aflat in aprobare pentru aceasta zona.

Pentru crearea drumului de acces la parcele se propune crearea unui lot cu destinatia de drum privat cu suprafata de 1291 m2.

Pentru reglementarea profilului drumului public de acces (nr. CAD 10405) se propune donarea spre domeniu public a 441 m2 de teren aflati in proprietatea lui beneficiarului.

3.2. PREVEDERI ALE PLANULUI URBANISTIC GENERAL

În conformitate cu prevederile PUG Santandrei și cu CU nr. 111 din 12.02.2018 terenurile sunt situate în afara perimetrului de protecție față de obiectivele cu valoare de patrimoniu, și a zonelor de protecție a drumului județean, sau a echipărilor edilitare, sau in zone de protectie a CFR si a Apelor Romane.

  - SOLUTII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICA SI DIMINUARII POLUARII

Nu este cazul.

3.4. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI.

Se propune lotizarea terenului studiat in 12 loturi, cu suprafete variabile de la 441 mp la 1 1400 mp. Sunt propuse 10 loturi destinate locuirii, 1 lot cu destinatia drum privat de acces si 1 lot cu destinatia drum public de acces.

Respectiv:

- lot 1 = 1400 m2 - locuire

- lot 2 = 577 m2 – locuire

- lot 3 = 577 m2 – locuire

- lot 4 = 588 m2 - locuire

- lot 5 = 519 m2 – locuire

- lot 6 = 519 m2 – locuire

- lot 7 = 519 m2 – locuire

- lot 8 = 519 m2 – locuire

- lot 9 = 519 m2 – locuire

- lot 10 = 519 m2 – locuire

- lot 11 = 1291 m2 – drum privat

- lot 12 = 441 m2 – drum public

3.5.1. CRITERIILE DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

Organizarea urbanistică s-a făcut ținând cont de următoarele criterii:

  - Potențialul terenului studiat pentru realizarea acestui tip de obiectiv;

  - Asigurarea amenajărilor necesare și a amplasamentelor pentru obiectivele de investiții prevăzute în zonă;

  - Integrarea elementelor existente în soluția propusă;

3.5.2. FUNCȚIUNI

Funcțiunea propusa: locuinte individuale pe parcela.

3.5.3. BILANȚUL TERITORIAL ŞI INDICI MAXIMALI ADMIŞI

P.O.T. PROPUS – 35%

C.U.T. PROPUS – 0.90

REGIM TEHNIC PROPUS:

Suprafata teren studiat: 7978 m2 – inainte de parcelare.

Suprafata teren rezultata:  7537 m2 – dupa procesul de donare in domeniul public a terenului

Retrageri laterale: 	2.00 m

Retragere aliniament: 3.00 m spre strada.

3.00 m spre drumul privat.

Retragere posterioara: 6.00 m.

Regim de inaltime: maxim S+P+1E / M

H maxim atic / streasina – 8.00 m

H maxim cladire – 12.00 m

Spatii verzi: 40 % din suprafata totala a terenunlui

P.O.T 35 %

C.U.T. 0.90

Minim 1 loc de parcare / parcela

H maxim imprejmuire teren: 2.5 m

3.6  MODUL DE INTEGRARE IN ZONA A OPERATIUNII PROPUSE:

Conform CU 111 din 12.02.2018, terenul studiat face parte din zona cu functiune predominanta de locuire cu functiuni complementare cu interdictie temporara de construire pana la intocmire de P.U.Z. sau P.U.D.

Se propune parcelarea zonei studiata in 12 loturi, din care 10 cu destinatia de locuire si 2 cu destinatia de drumuri.

Studiile geotehnice si proiectele de specialitate intocmite de beneficiari vor stabili conditiile optime din punct de vedere geomorfologic, structural si arhitectural avand in edere specificul progrmamului propus.

Prezenta documentatie se intocmeste pentru reglementarea functionala a parcelelor noi create.

3.7.  VECINATATI

Terenurile studiate se învecinează la:

Nord:

Sud:

Est:

  - ECHIPAREA EDILITARA:

Zona strudiata este alcatuita dintr-o parcela in proprietate privata, in intravilanului loc. Palota, cu acces la drum public. Astfel ca se propune extinderea retelelor pe drumurile noi propuse, pentru bransarea fiecarei parcele. Utilitatile ce vor deservi terenul vor fi rezolvate astfel:

  - apa potabila: bransare la reteaua comunei.

  - canalizare: se va executa prin record la rezervorul vidanjabil propus pe fiecare parcela.

  - alimentarea cu energie electrica se va face cu bransamente prin racordarea la linia de joasa tensiune existenta.

- CONCLUZII:

Prin PUZ se propune:

  - Parcelarea terenului cu nr. CAD 57772  in 12 loturi cu diferite dimensiuni.

  - Crearea unui drumprivat de acces la loturile propuse.

  - Reglementarea parcelelor noi create.

  - Reglementarea profilului transversal al drumului public identificat cu nr. CAD 10405.

  - Studierea posibilitatii de extindere a retelelor de utilitati din zona studiata.

Coordonator                                                                           Intocmit

arh. Mircea Calin Lungu                                                       arh. Ionut – Razvan Oprea